국산 로봇착유기(데어리봇 K2) 유두탐지 정확도 실증 결과

□ 개  요

○ 대상 : 국산 로봇착유기(데어리봇 K2) 최신형 2호기

○ 기간 : 2026. 7. 15. ~ 7. 21. (7일간)

○ 자료 : 무힌스키농장 상용 운영 로그 실측 (부착 시도 4,574건)

○ 정의 : 유두탐지 정확도 = 유두컵 부착 성공률

- 로봇이 유두를 탐지하여 유두컵을 유두에 부착한 비율

□ 종합 결과

○ 유두탐지 정확도 : 99.30% (부착 성공 4,542건 / 부착 시도 4,574건)

□ 컵별 결과

| 구분 | 1번 (앞다리) | 2번 (뒷다리) | 3번 (앞다리) | 4번 (뒷다리) | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 부착 성공 | 1,228 | 952 | 1,344 | 1,018 | 4,542 |
| 부착 시도 | 1,242 | 963 | 1,348 | 1,021 | 4,574 |
| 정확도 | 98.87% | 98.86% | 99.70% | 99.71% | 99.30% |

□ 일자별 결과

| 구분 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 4일차 | 5일차 | 6일차 | 7일차 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 부착 성공 | 657 | 642 | 575 | 471 | 726 | 812 | 659 | 4,542 |
| 부착 시도 | 661 | 644 | 588 | 474 | 728 | 817 | 662 | 4,574 |
| 정확도 | 99.39% | 99.69% | 97.79% | 99.37% | 99.73% | 99.39% | 99.55% | 99.30% |

□ 산출 기준

○ 재시도(최대 4회)를 포함한 최종 판정 기준

○ 재선정 폐기(abandoned) 및 미종료 시퀀스는 제외

○ 2026. 7. 22. 이후 신규 알고리즘 적용 테스트 구간은 제외

2026.  7.  25.

국 립 축 산 과 학 원   낙 농 과